Инструкция по эксплуатации дозирующей помпы MCD-3-M

Модель: MCD-3-M

Напряжение сети: AC 100-240V 50/60Hz

Точность дозирования: ± 3%

Размеры: 220x140x60мм

Блок управления дозирующего насоса MCD-3-М содержит три дозирующих насоса. Расход каждого насоса, можно установить в зависимости от потребности,  в указанном диапазоне. (Каждая головка насоса выдает расход в диапазоне 1-4999ml в день, можно разделить на 24 раза в сутки).

MCD-3-М, можно дополнить дозирующим насосом MCD-3-S (продается отдельно). Совместное использование дает возможность контролировать 6 дозаторов.
Благодарим вас за использование продукции MarineColor. Пожалуйста, прочитайте внимательно перед использованием настоящую инструкцию.

MCD-3-M Комплектация.

| No. | Наименование | Кол-во | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозирующий насос MCD-3-М | 1шт | 3 помпы, 3 конектора для подключения |
| 2 | Адаптер питания | 1шт |  |
| 3 | Инструкция | 1шт |  |
| 4 | Силиконовая трубка | 3метра |  |
| 5 | 10 мл мерный цилиндр | 1шт |  |

Установка

1. Дозирующий насос, должен быть помещен в устойчивом положении. Не размещайте во влажной, горячей среде.
2. Подключите силиконовые трубки на входе и выходе насоса.
3. Подключите дозатор к источнику питания, чтобы завершить установку

Инструкция по эксплуатации.

ENTER key : кнопка выбора

ESC  key : кнопка возврата

UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT key : направление курсора

На основном экране отображается дата и время. Вы можете использовать ПРАВУЮ клавишу, для проверки состояние насоса. Нажмите RIGHT клавишу еще раз и вы увидите время следующего включения насоса. 
1-настройка часов:

При включении питания, на экране по умолчанию отображается Дата и Время

.

Рабочее состояние(on/off)

mm-dd-yyyy OFF

week 00:00:00

Текущее время

- ENTER  - вход в главное меню

- Используйте LEFT и RIGHT клавиши, для выбора “УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ”

- Нажмите ENTER для сохранения текущего времени.

- Нажмите ESC для возврата в основное меню.

2-Настройка помпы:

Из-за того, что жидкости по составу разные, они имеют разные скорости потока. Перед применением следует произвести калибровку дозатора. Используйте 10 мл мерный цилиндр. Заполнив его за определенный промежуток времени, вы получите нужные данные по дозировке жидкости.

- Нажмите ENTER для входа в главное меню.

- Используйте LEFT и RIGHT клавишу, чтобы выбрать “PUMP CALIBRATION” меню. Затем нажмите ENTER

PUMP 1

13:50S/10ML

Нажмите LEFT или RIGHT для выбора насоса(pump ID)

- Используйте LEFT и RIGHT для выбора насоса(pump ID).

- Используйте кнопку UP, чтобы насос работал на заполнение трубки, затем нажмите на кнопку сброс.

- Удерживайте нажатой клавишу UP для заполнения мерного цилиндра до отметки в 10 мл, затем отпустите UP для завершения калибровки.

- Выберите другой насос для калибровки с другим раствором.

- Нажмите ESC для возврата в основное меню.

3-Установка Программ:

- Нажмите ENTER для входа в основное меню

- Используйте LEFT и RIGHT для переключения “SETUP PROGRAM”(Установка Программ) меню.

Затем нажмите ENTER.

Номер помпы

P1          CYCL/DAY  00

ML/DAY  0000.00

Количество раз срабатываний помпы

Расход жидкости (ml) в день

- Используйте LEFT и RIGHT клавиши, чтобы выбрать поле, которое вы хотите изменить и используя кнопки UP/DOWN выберите нужное значение. После завершения настройки, нажмите клавишу ESC для возврата в основное меню.

4-Установка режима работы:

Помпа имеет два режима работы:

- Автоматический Режим

- Ручной Режим

On: включен режим AUTO (автоматический)

SWITCH AUTO OFF

off: включен режим Manual (ручной)

Нажмите ENTER для смены режима

Нажмите ESC для возврата в меню

5-Ручной режим:

- ENTER для выхода в основное меню.

- Нажмите ENTER для установки ручного режима.

- Используйте LEFT и RIGHT для выбора насоса.

- Используйте UP для включения насоса.

- Нажмите ESC для возврата в основное меню.

6-Установка времени работы помпы:

- Нажмите ENTER для входа в «SET WORKING TIME»(установка срабатывания помпы) меню.

- Используйте UP и down для выбора насоса.

Используйте LEFT/RIGHT/UP и down для выбора и установки времени старта и остановки насоса.

- Нажмите ESC для возврата в основное меню.

Использование блока расширения MCD-3-S:
Если вы хотите использовать MCD-3-S, как дополнительный насос, просто подключите кабель поставляемый в комплекте с данным дозатором MCD-3-S, чтобы соединить его с основным прибором MCD-3-М и вы можете настроить pump4, pump5, pump6 на дополнительном модуле. Подключение к сетевой розетке не требуется!